- 概述

1.1 拓扑图

1.2 连接过程

(1) 完成蓝牙模块BLE-Collector、BLE-Switch、BLE-Meter固件程序烧写；

(2) 通过上位机给BLE-Collector、BLE-Switch配置指定的MAC地址参数；BLE-Meter的MAC地址不需要设置，上电后MCU会根据通信地址给meter分配MAC地址；

(3)将从节点BLE-Switch的MAC地址参数设置到电表管理芯即设置F20B0400参数给电表管理芯；需注意设置到管理芯的从设备地址信息必须与前面配置给BLE-Switch的MAC地址一致；

(4)BLE-Collector插到电脑，BLE-Switch USB供电；

(5)电表已插上(焊接)BLE-Meter模块与管理芯正确可靠连接，电表上电，电表上电后BLE-Meter会通过05服务主动向MCU要三个参数，分别是F20B0200、F20B0400、fF20B0600参数进行更新；

(6)电脑上测试工具向BLE-Collector发送连接命令；

(7) BLE-Meter与BLE-Collector、BLE-Switch连接上；BLE-Switch白色小灯常亮；也可以抄读电表F20B0500来获取电表一连接设备信息，若连接上会显示连接设备的设备信息；

(8)DL698测试工具上位机通过BLE-Collector与电表进行通信测试；

(9) 关于拉合闸：目前上位机通过BLE-Collector下发的拉合闸命令通过BLE-Meter给到BLE-Switch模块后，BLE-Switch模块是不会给回应帧的，仅进行转发给到开关。这个与之前的做法是不同的。

1.3 操作步骤

1.3.1.BLE-Collector、BLE-Switch、BLE-Meter固件程序烧写

（1）BLE-Collector固件烧写，短接USB模块上的LOG和GND管脚后插上电脑，打开上位机。

步骤1：加载引导文件

步骤2：加载固件文件

步骤3：串口进行下载

显示OK即下载完成

（2）BLE-Switch、BLE-Meter固件下载过程同BLE-Collector固件烧写步骤，注意选择对应的文件就好了。

1.3.2.BLE-Collector、BLE-Switch模块自身MAC地址设置

（1）BLE-Collector模块MAC地址设置：

collector模块MAC地址的配置在烧写固件时配置，详情参考<collector模块MAC地址配置-即config文件配置mac地址->文档说明。

（2）BLE-Switch模块自身MAC地址设置：

步骤1：电脑插上BLE-Switch模块，选择对应串口配置，，在工程中点击测试准备将通信地址改为FFFFFFFFFFFF，如下图

步骤2：点击“配置从节点Switch模块MAC地址”里的用例进行设置Switch的MAC地址，用户可按F4键根据自己需要修改要下发的MAC地址。

1.3.3.设置电表MCU需要连接的从设备列表，即F20B的04属性

电表上电通过串口设置F20B0400对象属性参数，来设置电表MCU需要连接的从设备列表，这里需要注意下发的从设备MAC地址必须包含之前设置的Switch模块MAC地址，这样电表上电后才可连接上对应表的从设备。设置完成后可通过05服务读取已设置从设备列表参数，进行核对。

1.3.4. BLE-Switch与电表BLE-Meter的连接，BLE-Collector与BLE-Meter的连接

（1）BLE-Switch与电表BLE-Meter的连接，自动连接

电表上电后BLE-Meter模块与电表主动进行交互，通过05服务获取自身参数，从设备列表参数，工作参数，获取参数后BLE-Meter与BLE-Switch就自动连接上了，可以通过抄读电表F20B0500对象，查看BLE-Meter已连接的从设备。BLE-Switch模块连接上后模块上的小白灯常亮。

（2）BLE-Collector与BLE-Meter的连接

步骤1：:上位机串口配置成BLE-Collector对应的串口，选择正确波特率。

步骤2： 在测试工具的服务器地址输入框填写要抄读的电表通信地址

步骤三：进行正常的698命令操作即可（注意：不用读取电表地址，因为电表地址是用通配地址全A方式进行下发的，蓝牙无法通过服务器地址确定要连接的设备，目前蓝牙之前点对点的单地址读取、设置、操作服务）。

1.3.5. 蓝牙透传测试

BLE-Switch与BLE-Meter，BLE-Collector与BLE-Meter连接上后就可以进行透传测试。

（1）BLE-Collector与BLE-Meter之间：

BLE-Collector与BLE-Meter连接成功，就可以通过BLE-Collector正常模块抄读电表的数据，电流，记录，冻结数据等都可抄读，与正常使用串口与电表进行通信的操作是一样的。