1、配置Config文件的MAC地址

烧录config文件时，需要配置mac地址，以保证环境中的不同蓝牙设备的mac地址不同，操作方法如下：

- 使用MPTool，进入调试模式

- 点击config set，进入配置config文件界面

- 在配置config文件界面中，载入提供的config文件

- 修改载入的config文件的mac地址，保证环境中不同蓝牙设备mac地址不同

5.修改mac地址后，选择confirm，即可配置完成

6.在Confirm后，会自动生成配置好的config文件

2、注意事项

使用Realtex提供的工装作为蓝牙设备时，使用的config文件模式为LDO，使用公司自制工装或模组时，使用的config文件模式为SWR。

（提供程序时，LDO\SWR的config文件都已区分提供，不能混用，请注意！）

Realtex工装