FM331X系列非接触读写RFID&电机驱动&串口转USB测试模块

售价58元，全国免费包邮（申通、圆通）

- 功能描述：该模块使用FM331x系列MCU，具有以下功能

- 可做为该系列MCU的评估测试开发

- 可做为串口转USB测试，WIN10系统免驱动，其他以下系统需要装驱动

- 可直接测试FM17510 RFID无线读卡

- 可使用其他平台独立测试RFID功能

- 可扩展测试RFID天线

- 可控制一路直流电机或步进电机（驱动1A）

- 可外接DC5~12V电源

- 可控制蜂鸣器和LED

- 接口说明

- 、USB接口

- 蜂鸣器

- 外接电源 DC5～12V

- LED灯

- 直流电机接口

- 直流电机控制端口A1、B1与MCU PF6、PF5短路帽

- MCU编程调试端口

- MCU外接端口

- RFID天线感应区域

- RFID天线接口（可调试第三方设计天线，如果使用请把⑾号短路帽去掉）

- 使用RFID板载天线

- FM331X系列MCU与FM17510测试连接帽，如果使用第三方MCU请注意连接电源3.3V和地GND

- MCU的RX2与串口IC的TX短路帽

- MCU的TX2与串口IC的RX短路帽

- 模块电源选择帽；外接电源和USB电源选择任意一路即可

- 指令说明

读写RFID指令，以16进制发送，以ASCII接收

| 0x02 | 0x01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总字节数 | 版本号 GT-136 FM11NT021D Test |  |  |  |
| 0x02 | 0x02 |  |  |  |
| 总字节数 | RFID芯片的ID号 如：CardUID:0x04F665DAA06580 |  |  |  |
| 0x02 | 0x03 |  |  |  |
| 总字节数 | 密码验证 |  |  |  |
| 0x03 | 0x04 | 0x10 |  |  |
| 总字节数 | 读命令 | 读此地址数据（共读出16字节） |  |  |
| 0x07 | 0x05 | 0x10 |  | 0x03 0x03 0x03 0x03 |
| 总字节数 | 写命令 | 写块地址 |  | 写入数据 |
| 0x02 | 0x06 |  |  |  |
| 总字节数 | 读卡片信息 |  |  |  |
| 0x04 | 0xaa |  | 0x00 0x10 |  |
| 总字节数 | 电机正转 |  | 转动时间 |  |
| 0x04 | 0xab |  | 0x00 0x10 |  |
| 总字节数 | 电机反转 |  | 转动时间 |  |

- 操作说明

- 通过USB连接模块与PC，并准备FM11NT021D系列感应片

- 通过串口调试助手发送指令，必须先读ID激活卡片、验证成功后可读写数据