HT7017基准曲线调整说明

- 前言

国网送检打分试验项目“自热试验”要求误差在0.03%以内。为应对该要求，HT7017开放出Vref基准曲线调整的功能：通过芯片自带的一阶和二阶组合调整基准曲线的高低温特性，来匹配抵消外围电路在自热试验下温度漂移引起的精度误差。

用户只需按此说明文档，通过Uart接口调整43H和72H两个寄存器的配置值即可满足自热试验的打分要求。（不需做软件补偿）

- 相关寄存器

| Analog Enable Register (ANAEN) |  |  |  | Address： 43H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit15 |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | Bit8 |  |
| Read: | Reserved |  | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |  |
| Write: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reset: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Bit7 |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bit0 |  |
| Read: | Reserved |  | Reserved | Reserved | Reserved | VDC_DET_EN | Adc_i2on | Adc_i1on | Adc_uon |  |
| Write: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reset: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 位名称 |  | 描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit8 ～ Bit7 |  | Vref基准二阶调整寄存器（常温高温段），Default 00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Analog Control(ANACON) |  |  |  | Address： 72H |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit15 |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | Bit8 |
| Read: | Reserved |  | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | C_VREF[2] | C_VREF[1] | C_VREF[0] |
| Write: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reset: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bit7 |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bit0 |
| Read: | Reserved |  | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| Write: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reset: | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 位名称 |  | 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit10 ～ Bit8 |  | Vref基准一阶调整寄存器，Default 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

72H的一阶调整是对基准Vref在整个工作温度范围中的顶点和TC调整。

43H的二阶调整是保持常温到低温段Vref的温度系数不变，只对常温到高温段的温度曲线进行调整。

- 注意事项

- 建议用户开放43H&72H这两个模拟配置寄存器的写权限。43H寄存器的修改会影响较表参数寄存器的校验和，72H不影响。

- 调整基准曲线寄存器后Vref基准电压会发生变化，继而引起初始增益误差，因此调整后需要重新较表。调整后理论上只影响增益，对相位和偏置误差并不产生影响。

- 基准一阶调整寄存器共3个Bit，引起初始误差大概为0.4% / LSB。基准二阶调整寄存器共2个Bit，引起初始误差大概为0.035% / LSB

- 由于芯片基准电压Vref和精度误差的负相关关系，（Vref变小会引起精度误差变大）Vref下一次调整应和自热试验的当前结果数据正/负偏的趋势相同。（例自热试验结果 - 0.04%，Vref应往负向调整(下调)以抵消该误差。）

- 一阶和二阶Vref曲线的正负关系如下图示意，其中二阶默认为00，且只可往下调

图1  二阶曲线的调整趋势

- 下图为芯片曲线调整默认000，可上调111-011，可下调001-010

图2   芯片的一阶调整

- 调整说明

- 用户先在默认基准曲线配置下，即43H.Bit 8/7 = 00 ，72H.Bit 10/9/8 = 000

做出首次自热误差的结果err1（注意要记录该误差的值和正负符号）

- 根据err1的结果 ，对应下表参考码格关系填写基准调整寄存器

（默认配置下的码格是Code6，以Code6为参考点做上下调整）

例err1 = - 0.04，位于- 0.025～- 0.05之间，码格为Code8，按照该码格对应的寄存器填入 :  43H.Bit8/7 = 00 , 72H.Bit10/9/8 = 010

例err1 = +0.04，位于+0.025～+ 0.05之间，码格为Code4，按照该码格对应的寄存器填入 :  43H.Bit8/7 = 00 , 72H.Bit10/9/8 = 110

- 按照上述2调整后，再做一次自热试验结果err2。

有一些电表在该步骤做出的err2就已经满足自热要求。由于外围采样器件的温度特性差异，err2也会可能出现：调整不足或调整过量的情况。

(例err1原误差 – 0.06，调整后err2 = -0.03为调整不足，如果调整后err2= +0.03为调整过量)

如果err2调整不足：用户需要在步骤2的码格方向上再多调一个码

如果err2调整过量：用户需要在步骤2的码格方向上再少调一个码

( 例err1 = - 0.06，调完码格Code9发现err2 = - 0.03也即调整不足，那么用户需要再多调一个码即Code10，填入寄存器。

例err1 = - 0.06，调完码格Code9发现err2 = + 0.03也即调整过量，那么用户需要再少调一个码即Code8，填入寄存器。

例err1 = +0.05，调完码格Code4发现err2 = + 0.03也即调整不足，那么用户需要再多调一个码即Code3，填入寄存器。

例err1 = +0.05，调完码格Code4发现err2 = -0.03也即调整过量，那么用户需要再少调一个码即Code5，填入寄存器

- 一般经过步骤2和3的寄存器配置后，自热误差就可以在-0.02～+0.02%以内。需要再做一次自热试验来确定最终结果。

- 虽然芯片可调整自热试验误差范围达到-1.2～+1.2%，但是不建议客户在自热试验数据大于正负1.0%时进行基准调整。因为过度调整基准曲线有可能使曲线在面对其他打分试验产生扣分。

- 推荐客户送检表使用温漂系数较小的电压通道采样电阻（包括大小电阻），建议在20ppm以内，并且大小电阻同为PTC或者NTC以抵消电压采样的温度影响。