概述

FM33G0XX芯片支持使用bootloader更新用户程序。使用该功能时，需要使用预先下载好bootloader程序的芯片（支持bootloader功能的用户程序只能在带bootloader的芯片上运行）。Bootloader程序占用芯片Flash的前16k空间（用户可自定义boot区大小），所以用户程序需要做相应修改，把程序编译成从0x00004000地址开始，具体方法如下：

Keil用户

1. 修改分散加载文件

App程序需要存储在boot程序后面的flash空间中，所以要修改分散加载文件（.sct），让连接器把App程序分配到0x4000地址开始的空间中，具体修改方法如图所示：

- 打开sct文件(sct 文件根据芯片选择)

- 指定程序空间从0x00004000开始，长度为FLASH大小减去boot区长度

2. 配置向量表偏移量寄存器

由于用户APP程序从0x00004000地址开始存放，程序的各种向量地址也从0x00004000地址开始，所以需要修改向量表偏移量寄存器（SCB->VTOR），将其值改为程序的起始地址，否则用户程序将会无法正常响应中断而不断复位，具体如下图所示：

3. 重新编译工程

重新编译工程，得到新的hex即可支持bootloader功能。

IAR用户

1. 修改链接控制文件

App程序需要存储在boot程序后面的flash空间中，所以要修改连接控制文件（.icf），让连接器把App程序分配到0x4000地址开始的空间中，具体操作如图所示，

- 打开icf文件（建议复制一份放到工程目录下进行修改）

- 修改第5行的中断向量起始地址为0x00004000

- 修改程序空间起始地址为0x00004000

2. 配置向量表偏移量寄存器

由于用户APP程序从0x00004000地址开始存放，程序的各种向量地址也从0x00004000地址开始，所以需要修改向量表偏移量寄存器（SCB->VTOR），将其值改为程序的起始地址，否则用户程序将会无法正常响应中断而不断复位，具体如下图所示。

3. 重新编译工程

重新编译工程，得到新的hex即可支持bootloader功能。