ARM版FM33XX编程器修订记录

| 固件 |  | 上位机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订时间 | 版本 | 修订时间 | 修订功能描述 | 补充说明 |
| V00 | 2017.08.08 | V00 | 2017.08 | 初版，包括FM33A048编程 |  |
| V01 | 2017.08.17 |  |  | 在V00基础上修改I2C_stop子程序中增加1us延时，修正24C512A可用，24C512D不可用的问题。 |  |
| V02 | 2017.08.25 |  |  | 在V01基础上修改： - 脱机编程结束后退出编程模式 - 增加检测NVR1——未成测的芯片以及制造商模式的芯片不可编程。 |  |
| V03 | 2017.09.08 | V01 | 2017.09.07 | 在V02的基础增加FM3316的bootloader接口编程 |  |
| V04 | 2018.01.18 | V02 | 2018.1.18 | 在V03的基础上修改： - 脱机芯片接入判断模式，增加去抖，修改判断test脚电平8*100us为8*500us，并连续判断两次。 - 增加在NVR0中写入编程成功标志及编程器版本号以及程序名等编程信息 - 增加调校功能 |  |
| V05 | 2018.02.07 |  |  | 在V04的基础上修正当程序过大（烧写程序时间大于30s）时引起编程器进入低速模式增加编程时间的问题 |  |
| V06 | 2018.03.28 | FM33XX编程器上位机For金柏 |  | 金柏定制 |  |
| V07 | 2018.04.04 |  |  | 在V05的基础上修改一些程序的写法，主要是因为当时南京飞腾所做编程器407一直发生HARDFAULT，当初采用软件修改有效，最后证明是硬件焊接器件错误导致的 | 因此后续此版本作废 |
| V08 | 2018.06.29 | V05 | 2018.06.23 | 在V05的基础上修改 - 增加FM33A0XXB，并所有的NVR1命名改成NVR6，NVR0命名改成NVR5，并增加NVR5最开始8byte的成测信息检测。 - 继续增加芯片接入去抖时间为32*1ms - 修改脱机编程时电源上下电从直接上下电为上次状态和当前不一致时才需要设置，否则不执行保持状态 - 增加FM33A0XXB和FM33A0XX的区分 - 修改flash校验从ARM中读0x4000长度保存在buffer中改为用指针边读边计算 |  |
| V09 | 2018.08.16 |  |  | 在V08的基础上修改，去掉脱机编程开始时检测NVR5信息检测，修正客户批量烧写程序时有可能发生的写编程信息时擦掉NVR5之后没有及时刷新NVR5信息失败之后，无法重复编程的问题。 |  |
| V10 | 2018.10.24 | V06 |  | 在V09的基础上修改 - 脱机编程读EE数据调校参数调校顶点误差允许值ee_adjust_top_ppm时多除了了一个100，导致上位机下发的的top_ppm缩小到了1/100，超误差。 - 增加G版芯片的识别以及与FM33A0XXB的区分。 |  |
| V11 | 2018.11.05 |  |  | 在V10的基础上去掉FM33A0XX与FM33A0XXB的区分 | 仅供晨泰，不发布 |
| V12 | 2018.11.30 |  |  | 在V10的基础上上修改脱机时编程信息微调（程序名长度变短），主要因为FM33G0XX的G042用了NVR5中0xFFFFFB00开始的4bytes作为无晶体配置。 |  |
| V13 | 2019.01.10 | V07 |  | 在V12的基础上修改： - 增加FM33M0XX的编程，主要因FM33M0XX的CRC功能和FM33A0XX等不一样 - 增加FM3316的脱机编程功能 - 增加编程信息NVR5不需要更新的部分可保留 |  |
| V14 | 2019.03.13 |  |  | 在V13的基础上修改 - 修正G版进入编程模式RST的复位信号，解决G版无法编程问题 - 调整脱机调校16M采样值误差最大值从±2到±20 |  |
| V15 | 2019.04.12 | V08 | 2019.04.12 | 在V14的基础上，修改脱机调校时采样值误差最大值从±20为上位机下发 | 客户最新使用版本 |
| V20 | 2019.03.20 | V10 |  | 在V14的基础上修改，并重新规划编程配置EE定义，因此V20和之前的版本均不兼容，上位机需要V10配合。配置定义主要修改了 - 编程次数上位机可设定，读取 - 可自定义编程地址 - 可设定序列号，序列号起始地址，序列号增加step等 - 修改脱机调校时采样值误差最大值从±20为上位机下发 |  |
| V21 | 2019.04.25 | V11 | 2019.04.25 | 在V20的基础上继续完善功能 - 修正上位机加密和解密错误 - 修改进入编程模式为低30ms haltcore和低30ms再高 haltcore都尝试一下，若不能进入则报错。 - 完善序列号不可增加问题，并且上位机也同时有序列号的功能 ；并增加若序列号有效功能未打开（序列号和step，位数等需定义，然后再DISABLE功能）时，序列号的存放地址为FM3316放在最后一个扇区，ARM系列放在NVR0中。 - 完善脱机自动和按键（Pin57:PD10=CPUIO1）的选项功能。 - 上位机打开程序增加bin文件有效。 | 客户最新使用版本，针对需要配置编程地址或者序列号的要求的客户 |